URDF机器人建模完全指导手册

从零到一，亲手构建你的第一个虚拟机械臂

课前准备

在开始之前，请确保您已完成以下准备工作，这将保证我们的“制造工坊”顺利进行：

- 软件安装: 确保您的计算机上已安装一个好用的 文本编辑器（notepad++、notepad--、editplus等），并已安装nodejs工具。

- 素材文件: 课程分发的 meshes 文件夹，其中包含了我们将要使用的所有3D模型文件（如 AAA.stl, BBB.stl 等）。

- 参考文件: 一个最终版的 final_arm.urdf 文件，它可以在您跟不上进度时作为参考。

Part 1: 搭建工作环境与“创世纪”

“各位老师，欢迎来到我们的‘机器人制造工坊’！今天我们亲手打造一个虚拟机械臂。”

步骤 1: 设置工作区

- 将我们准备好的 meshes 文件夹，整个复制到这个新创建的 URDF 文件夹里。

- 在 URDF 文件夹里，使用文本编辑器新建一个文件，并将其命名为 genkiarm.urdf。

步骤 2: 打下地基

我们来为这个文件写下“创世纪”的第一段代码。这是一个所有URDF文件都必须有的“壳子”。

请将以下代码完整地输入或复制到 my_arm.urdf 文件中：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- 这是一个XML文件的标准声明 --> <robot name="my_awesome_arm"> <!-- 我们所有的代码都将写在这里面 --> </robot>

好了，我们的“宇宙”已经准备好了。接下来，我们来创造第一个 机器人的基座。

Part 2: 创建第一个连杆(Link)并预览

步骤 3: 编写第一个Link

我们来添加第一个<link>，也就是机器人的基座，我们叫它 Base。

请在 <robot> 标签内，添加以下代码：

<!-- =============================== LINKS =============================== --> <!-- Link 1: 机器人的基座，所有运动的起点 --> <link name="Base">

<visual> <!-- geometry定义了它的外观，我们从外部STL文件加载 --> <geometry> <!-- filename的路径是相对于这个URDF文件的相对路径 -->

<mesh filename="meshes/AAA.stl" />

</geometry>

</visual>

</link>

代码解释: 我们用 <link> 标签定义了一个叫 Base 的部件。它的外观(<visual>)由 meshes 文件夹里的 AAA.stl 文件决定。

步骤 4: 第一次预览！

代码是抽象的，让我们看看它到底长什么样。

请进行预览操作:

- npm run dev

- 打开浏览器

观察与互动: 大家看到了吗？一个3D模型出现在了屏幕上！这就是我们的基座。你可以用鼠标拖动、旋转、缩放它。

思考: 现在它只是一个孤零零的零件。我们如何添加第二个零件，并把它连接到基座上呢？

Part 3: 添加第二个连杆和第一个关节

这是课程的核心难点，我们将放慢速度，仔细讲解每一步。

步骤 5: 编写第二个Link

我们来添加腰部旋转的部件，我们叫它 yao。

请在第一个Link (Base) 的代码下方，继续添加以下代码：

<!-- Link 2: 腰部旋转部件 -->

<link name="yao">

<visual>

<geometry> <mesh filename="meshes/BBB.stl" /> </geometry>

</visual>

</link>

注意: 如果现在预览，会看到两个零件重叠在坐标原点，因为我们还没告诉计算机它们之间的关系。

步骤 6: 编写第一个Joint (关键步骤!)

现在是关键一步！我们要用<joint>把 yao “安装”到 Base 上。

请在所有Link代码的下方，添加以下Joint代码块：

<!-- =============================== JOINTS =============================== --> <!-- Joint 1: 连接 Base 和 yao，实现腰部旋转 -->

<joint name="Rotation" type="revolute"> <!-- 定义父子关系：把'yao'连接到'Base'上 --> <parent link="Base"/> <child link="yao"/> <!-- origin定义'安装位置'和'安装姿态' --> <!-- xyz: 'yao'的原点相对于'Base'原点的位置(x,y,z) in meters --> <!-- rpy: 'yao'的姿态相对于'Base'姿态的旋转(roll,pitch,yaw) in radians --> <origin xyz="-0.013 0 0.0265" rpy="0 -1.57 0"/> <!-- axis定义旋转轴的方向，在关节自身的坐标系下 --> <!-- "1 0 0" 表示绕着新的X轴旋转 --> <axis xyz="1 0 0"/> <!-- limit定义运动范围 --> <limit lower="-1.57" upper="1.57" effort="35" velocity="1"/> </joint>

逐行讲解 (非常重要)

- <parent> / <child>: 我们明确了 Base 是父亲，yao 是儿子。这建立了运动学链的方向。

- <origin>: 这是魔法发生的地方！

  - xyz="-0.013 0 0.0265": 这告诉计算机，把 yao 这个零件的原点，从 Base 的原点开始，沿着X轴移动-0.013米，Z轴移动0.0265米。

  - rpy="0 -1.57 0": 这告诉计算机，移动过去之后，再把 yao 绕着Y轴旋转-1.57弧度（也就是-90度）。

- <axis>: 定义了关节的运动轴。我们让这个关节绕着它自己的X轴旋转。

- <limit>: 我们限制了它的旋转范围，从-90度到+90度。

步骤 7: 第二次预览与交互

请进行预览操作:

- 保存 my_arm.urdf 文件。

- 刷新 你的预览窗口！

观察: 看！yao 这个零件已经神奇地“跳”到了正确的位置和姿态上！

交互: 更重要的是，在预览工具的控制面板里，你应该能看到一个叫 Rotation 的滑块。拖动这个滑块试试！

恭喜！你的机器人第一次“动”了起来！
你已经掌握了URDF最核心的知识！

Part 4: 加速构建：举一反三，完成剩余部分

接下来的工作就是重复我们刚刚的过程。我们将采用“复制-粘贴-修改”模式来快速添加肩部、手腕和手爪。

步骤 8: 快速添加所有剩下的Links

请将以下所有Link的代码块，一次性地复制并粘贴到你现有的Link代码下方：

<link name="jian1"><visual><geometry><mesh filename="meshes/CCC.stl"/></geometry></visual></link> <link name="jian2"><visual><geometry><mesh filename="meshes/CCC2.stl"/></geometry></visual></link> <link name="wan"><visual><geometry><mesh filename="meshes/DDD.stl"/></geometry></visual></link> <link name="wan2"><visual><geometry><mesh filename="meshes/EEE.stl"/></geometry></visual></link> <link name="zhua"><visual><geometry><mesh filename="meshes/FFF.stl"/></geometry></visual></link>

步骤 9: 逐一添加Joints

现在，我们一个一个地添加Joint。每添加一个，就保存并刷新预览，观察新的零件是否被正确安装，并尝试拖动新的滑块。

添加Joint 2 (连接 yao 和 jian1):

<!-- Joint 2: 连接 yao 和 jian1 --> <joint name="Rotation2" type="revolute"> <parent link="yao"/> <child link="jian1"/> <origin xyz="0.081 0 0" rpy="0 1.57 0"/> <axis xyz="0 1 0"/> <limit lower="-1.57" upper="1.57" effort="35" velocity="1"/> </joint>

添加Joint 3 (连接 jian1 和 jian2):

<!-- Joint 3: 连接 jian1 和 jian2 --> <joint name="Rotation3" type="revolute"> <parent link="jian1"/> <child link="jian2"/> <origin xyz="0 0 0.118" rpy="0 0 0"/> <axis xyz="0 1 0"/> <limit lower="-1.57" upper="1.57" effort="35" velocity="1"/> </joint>

添加Joint 4 (连接 jian2 和 wan):

<!-- Joint 4: 连接 jian2 和 wan --> <joint name="Rotation4" type="revolute"> <parent link="jian2"/> <child link="wan"/> <origin xyz="0 0 0.118" rpy="0 0 0"/> <axis xyz="0 1 0"/> <limit lower="-1.57" upper="1.57" effort="35" velocity="1"/> </joint>

添加Joint 5 (连接 wan 和 wan2):

<!-- Joint 5: 连接 wan 和 wan2 --> <joint name="Rotation5" type="revolute"> <parent link="wan"/> <child link="wan2"/> <origin xyz="0 0 0.0635" rpy="0 0 0"/> <axis xyz="0 0 1"/> <limit lower="-1.57" upper="1.57" effort="35" velocity="1"/> </joint>

添加Joint 6 (连接 wan2 和 zhua):

<!-- Joint 6: 连接 wan2 和 zhua --> <joint name="Rotation6" type="revolute"> <parent link="wan2"/> <child link="zhua"/> <origin xyz="0 -0.0132 0.021" rpy="0 0 0"/> <axis xyz="1 0 0"/> <limit lower="0" upper="1.57" effort="35" velocity="1"/> </joint>

当最后一个Joint添加完成并刷新后，你应该能看到一个完整的、拥有6个可动关节的机械臂！请大家随意拖动所有的滑块，看看我们的虚拟机器人是否能像预想的那样运动。

Part 5: 总结与调试技巧

回顾成就

在短短50分钟内，我们从一个空文件开始，亲手创造了一个复杂的六轴虚拟机械臂。我们实践了如何定义Link，如何通过Joint连接它们，并通过实时预览调试了每一个步骤。

大家现在应该对URDF的结构，特别是<origin>标签如何控制坐标变换，有了非常直观和深刻的理解。

调试技巧分享：模型“飞”了或“骨折”了怎么办？

遇到问题是正常的，调试是工程师的核心技能！以下是排查错误的常见步骤：

- 90%的可能是: <origin> 标签错误。

  - 请仔细检查你最后修改的那个Joint的 xyz 或 rpy 值是否正确。一个小数点的错误都可能导致模型错位。

- 父子关系写反了？

  - 检查<parent>和<child>标签里的link属性，确保它们指向了正确的Link。

- 名字写错了？

  - 确保Joint里的 link 名字和 <link> 标签的 name 属性完全一致（包括大小写！）。