PID参数整定实验指导书

一、 实验目的

通过本实验，你将：

亲手操作，将PID理论知识转化为直观的调试经验。

独立分析Kp, Ki, Kd三个参数如何影响系统的响应速度、稳定性和最终精度。

掌握一种经典的PID参数整定方法，并尝试找到一组属于你自己的“黄金参数”。

二、 实验任务

你的任务是扮演一名控制工程师，为一架虚拟无人机设定PID参数，指挥它从100米的初始高度，平稳、快速、准确地降落并悬停在50米的目标平台上。

三、 实验步骤

打开黑马程序员PID模拟器

实验一：探索P顾问的“脾气” (P控制)

任务： 仅使用P控制，探索Kp值的影响。

操作与观察：

设置 Kp = 0.8。点击“重置”。观察曲线。响应是不是很慢？最终停在哪里？在实验报告的表格1-1中记录你的观察。

设置 Kp = 2.5。点击“重置”。与上一步相比，速度有何变化？是否还存在那个讨厌的“稳态误差”？在表格1-2中记录。

设置 Kp = 8.0。点击“重置”。你看到了什么？是否出现了“超调”（冲过头）和“振荡”（来回晃）？在表格1-3中记录。

实验二：引入I顾问的“执着” (PI控制)

任务： 引入I控制，解决稳态误差问题。

操作与观察：

固定 Kp = 2.5，保持 Kd = 0。

引入小的 Ki = 0.5。点击“重置”。仔细观察无人机在接近目标后是如何消除最后那点误差的。它成功了吗？在实验报告的表格2-1中记录你的发现。

增大 Ki = 1.5 (保持Kp=2.5)。点击“重置”。消除误差的速度变快了吗？但代价是什么？观察曲线的“山峰”（超调量）有何变化？在表格2-2中记录。

实验三：召唤D顾问的“远见” (PID控制)

任务： 引入D控制，让系统变得“丝般顺滑”，并寻找最佳参数。

操作与观察：

设定一组有超调的PI参数：Kp = 2.5, Ki = 1.5。

引入 Kd = 4.0。点击“重置”。对比上一步的曲线，那个超调的“山峰”是不是被削平了？振荡减弱了吗？D顾问的“提前刹车”起作用了吗？在表格3-1中记录。

【挑战】寻找你的“黄金参数”：

现在，自由发挥！你的目标是，通过精细调节Kp, Ki, Kd，找到一组你认为最完美的参数。

完美的标准： 响应快、超调小、无振荡。

将你找到的最佳参数和对应的曲线记录在实验报告的表格3-2中，并阐述你选择它的理由。

四、 报告提交

完成所有实验步骤后，请填写并提交《实验报告模板》。